Инструкция по эксплуатации

5.Настройте положение антенны и чувствительность сенсора.

M-204 Микроволновый сенсор

Безопасность

Все работы по монтажу и пуско-наладке должны выполняться профессионалами.

Монтаж

-

LED Indicator

Про включении питания мигает нес-колько секунд. При обнаружении движения светится постоянно

Регулировка чувстви- тельности

Микроволновая антенна

(Регулируется вращением )

Разъем

Коричневый и желтый - Питание

Зеленый и белый - сигнал

Настройка

1.Разметьте точки крепления сенсора и просверлите отверстие под кабель.

2.  Подключите кабель к контроллеру автоматической двери.

4. Подсоедините кабель в разъем.

Зеленый и белый: сигнал COM/NO; Коричневый и желтый: питание AC/DC12V~24V   3. Закрепите сенсор саморезами.

6.Закройте крышку сенсора.

| 1.Диапазон регулировки зоны активации |  | При удалении от двери сенсор не активен | При приближении к двери сенсор подает сигнал на открытие двери |  | 2.Регулировка чувствительности Диапазон регулировки MIN:0.5*0.4M MAX:5*3M Вращение по часовой стрел- ке увеличивает зону активации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание: Не находитесь в зоне активации сенсора в те-чении 5 сек для проведения сен-сором самона-стройки. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) Сенсор распознает направление движения объектов, что позволяет сократить время нахождения двери в открытом положении, экономя энергию на обогрев/охлаждение помещения. |  |  |  |
| 3.Настройка направления зоны активации Примечание: Заводская установка угла наклона антенны 45 градусов. Все приведенные данные при размещении датчика на высоте 3,2м. Указанные данные являются усредненными и могут отличаться в зависимости oт различных параметров площадки. Регулировка вверх и вниз Вращение влево и вправо |  |  |  |  |  |

Примечание

Надежно за-крепите сенсор  воизбежании вибрации

Диагностика

Не  устанавли-

вайте сенсор за экранированными пов-ми.

Не должно быть движу-щихся объектов.

Избегайте прямого флюо-рисцентного освещения.

Не прикасайтесь к плате сенсора.

Кожух обязателен.

| Симптом | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не светится индикатор | Нет электропитания | Проверьте целостность кабеля и правильность подключения |
| Постоянное открытие/закрытие | Сенсор реагирует на створки двери; вибрация кожуха | Измените угол наклона антенны. Закрепите кожух. Уменьшите чувствительность сенсора. |
| Дверь не закрывается | Неправильное подключение | Проверьте правильность подключения |
| Ложные срабатывания во время дождя | Сенсор реагирует на капли дождя | Установить козырек |

Parameter

| Тип: Микроволновый | Выход: COM NO |
| --- | --- |
| Частота:24.125ГГц | Время удержания сигнала: 1 сек. |
| Высота установки 5м (макс) | Длина кабеля: 2,5 м |
| Рег. угла антенны:0-90град (по длине);-30 до+30(по ширине) | Рабочая температура :-20С до+55℃ |
| Тип обнаружения : приближение | Материал корпуса: ABS пластик |
| Mин скорость распознавания обнаружения:5см/сек | Потребляемое питание: AC 12-24V±10%(50Hz to 60Hz) |
| Диапазон обнаружения:5м*3м(при высоте установки 3,2м) | Размер:120(Ш)x80(В)x50(Г)мм |