Настройка ДИП переключателей сенсоров OA-FUNXION и OA-FUNXION LITE

- заводская настройка

ДИП переключатели с 1 по 8 OA-FUNXION и OA-FUNXION LITE

| №ДИП | Функция | Настройка |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чувствитель-ность | Низкая 2-2,5 м | Средняя 2-2,5 м | Высокая 2,3-2,7 м | Оч. Выс. 2,5-3м | Настройте чувствительность в соответствии с высотой установки. Приведены усредненные рекомендации. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Время присутствия | 2сек | 15 сек | 180 сек | ∞ | При настройке времени при-сутствия не входите в зону безопасности в течении 10 сек. Бес-конечность ставить не рекоменд-ся. |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Частота сигнала | Настр.1 | Настр.2 | Настр.3 | Настр.4 | Во избежание интерференции (пересечения) сигналов сенсоров, каждый сенсор должен быть настроен с разной частотой. |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Режим «Дождь. Снег» | Нет | 1 уров. | 2 уров. | 3 уров. | Дополнительное уменьшение чувствительности для внешнего сенсора от действия осадков. |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

ДИП переключатели с 9 по 12 OA-FUNXION

| №ДИП | Функция | Настройка |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Кол-во рядов в глубину | 4 ряда | 3 ряда | 2 ряда | Не исп. | Настройте количество рядов активации в соответствии с условиями на объекте. Чем больше, тем лучше для обеспечения безопасности |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1-й ряд | Активация | BLUEZONE | При ДИП 11 вверх, функция «BLUEZONE» (1-й ряд) активна и мониторит зону за плоскостью порога (подвижных створок) |  |  |
| 12 | Режим помощи при настройке | Выкл. | Вкл. | Включите ДИП 12 для настройки второго ряда. Активен луч только второго ряда. Светодиод светит желтым. После настройки 2-го ряда обязательно выключите ДИП 12! |  |  |

ДИП переключатели  9 и 11 OA-FUNXION LITE

| №ДИП | Функция | Настройка |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Кол-во рядов в глубину | 3 ряда | 2 ряда | 1 ряд | Не исп. | Настройте количество рядов активации в соответствии с условиями на объекте. Чем больше, тем лучше для обеспечения безопасности |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

После проведения всех настроек необходимо убедиться в безопасности как при неподвижном нахождении в каждой точке дверного проема, так и при медленном  приближении к двери со всех сторон.